# UNIVERSITE DE  VERSAILLES / SAINT  QUENTIN

L. LE MOYNE _ K . LOMBAERT

# EXAMEN du 17 Février 2003.

# DESS  QUALITE DE L’AIR & LUTTE CONTRE LE BRUIT

# Important. Les première & deuxième partie seront rédigées sur copies séparées.

# Première Partie ( environ 1h)

# CHIMIE de la COMBUSTION

A – Cinétique de la Combustion : rôle des réactions en chaînes ramifiées dans le

déclenchement  de la flamme.

On donne le schéma de principe limité aux trois étapes fondamentales de ce type de réaction.

RH          X  				Constante de vitesse	ki

RH + X   P + α X 	 α  > 1		 « « « «           » » » »	kp

X / M	  Q+ M			 « « « «           » » » »	kt

- Rappeler la signification cinétique de chacune de ces étapes.

- La formule suivante établie dans le cours de combustion …

tcrit.≃1ϕlnα−1ϕkiln1+ϕkt

permet de calculer un temps critique assimilable au « délai d’inflammation » .

Qu’appelle t’on ϕ ? Donner sa formule de définition en fonction de    kp,	kt,    α   et   [RH].

- Quelle correspondance voyez vous entre ϕ et l’indice d’octane d’une essence ?

- ϕ doit il augmenter ou diminuer si le rapport volumique de compression augmente ? Pourquoi ?

- Rappeler les causes cinétiques du déclenchement du cliquetis dans un moteur essence ? Pourquoi n’existe t’il pas en combustion Diesel ?

- Comment les « raffineurs de carburant » opèrent ils pour élever l’indice d’octane d’une essence ?

B –      Polluants Moteur.

- Les polluants émis en sortie d’échappement d’un moteur Diesel sont essentiellement CO, NOx, Hydrocarbures imbrûlés et  Suies. Lesquels sont émis en plus grande quantité par rapport à la combustion dans un moteur à essence ?

- Donner la structure et la composition qualitative des suies en sortie d’échappement d’un moteur Diesel ?

- Enumérez les solutions actuellement adoptées pour traiter et prévenir la formation de ces suies.

- Quelles solutions techniques (en quelques lignes)  préconiseriez vous pour diminuer la pollution des atmosphères urbaines, liée aux transports  individuel ou collectif. ( On ne traitera pas le cas de la propulsion exclusivement électrique liée aux transports de ville par train, tramway etc... ).

## ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’                                                                 Fin de la première partie

# Deuxième Partie ( environ 1h)

# MOTEURS THERMIQUES

# Formation des Polluants

## Les émissions d'oxyde d'azote varient avec la richesse de façon différente pour les moteurs diesel et essence, comme le montrent les graphes ci-dessous. Expliquer les différences.

## La ré circulation des gaz d'échappement (EGR) permet de réduire les émissions de NO de façon plus efficace en diesel qu'en essence comme le montre le graphe ci-dessous. Pourquoi ?

## Un véhicule essence consomme 120 grammes de combustible par mile. Les émissions moyennes sont de 1,5; 2 et 20 grammes par mile de NOx (sous forme NO2), HC et CO respectivement. Calculez les concentrations moyennes en ppm de NOx, HC (sous forme CH4) et CO, à l'échappement. (0,621 mile= Km)

# Formation du mélange

## Expliquer pourquoi la pme des moteurs à injection indirecte est en général supérieure à celle des moteurs à injection directe et pourquoi le rendement des moteurs à injection directe est supérieur.

## Vous devez réduire les émissions de particules d'un moteur Diesel à injection directe, ordonnez prioritairement les modifications que vous apporteriez en qualifiant leurs conséquences en termes de prix et rendement moteur.

## Le passage de l'injection indirecte à l'injection directe en moteur essence permet d'augmenter le rendement. Expliquez et chiffrez ces différences.